审批意见 ： 秦开审批环表[2024]第52号 - 秦皇岛鸿佑设备有限公司锅炉配套钢结构件加工项目位于秦皇岛经济技术开发区东区长春东道6号，项目总投资7000万元，环保投资90万元。项目购置切割、焊接、抛丸、喷涂等设备，预计年加工钢板、型钢5万吨，同意建设。 - 餐饮污水经隔油处理后与其他生活污水一并进入化粪池，经市政污水管网排入陕西北路污水处理厂，废水中各种污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准限值要求及陕西北路污水处理厂进水水质要求。 - 项目1#、2#抛丸房废气采用旋风分离器+布袋除尘器处理后20 m排气筒排放，颗粒物排放浓度必须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB132169-2018）表1限值要求；1#、2#喷漆房废气采用过滤+吸附/脱附+催化燃烧处理后排放，颗粒物（漆雾）排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“染料尘”及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10）中无组织限值要求，二甲苯、非甲烷总烃排放浓度必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1 “表面涂装业有机废气排放口”限值要求。臭气浓度必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。餐饮油烟废气采用油烟净化器处理后排放，必须满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 13/5808-2023）中表1“中型”排放限值要求。 - 项目废气切割下料、焊接车间内作业，废气经滤筒废气净化器处理后，车间内排放；抛丸房配件进出口设置密闭软帘抑尘，喷漆房密闭，厂界颗粒物排放浓度必须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB132169-2018）表5限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10）中无组织限值要求；颗粒物（漆雾）厂界排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“染料尘”（肉眼不可见）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10）中无组织限值要求；二甲苯、非甲烷总烃厂界排放浓度必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2“其他企业”要求，厂房外非甲烷总烃无组织排放浓度必须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1限值要求；臭气浓度无组织排放浓度必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。 - 项目对产生噪声设备通过基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 - 项目生活垃圾环卫部门处理，餐厨垃圾委托有资质单位处理；钢材边角料、除尘灰、废滤筒外售，废焊头厂家回收；废漆桶、废油桶、废液压油、废润滑油和废催化剂、废过滤棉、废活性炭，危废间暂存，委托有资质单位外运处置。危废贮存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，危废暂存间设置警示标志，严格做到防腐防渗的要求。 - 根据《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 编制应急预案并备案，按照相关要求于喷漆废气排放口（DA003/DA004），以及厂界安装超标报警装置。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 - （公章） 经办人： 2024年11月22日