审批意见 ： 秦开审批环表[2025]第14号 - 秦皇岛晶科环保设备有限公司生产多功能土壤改良剂生产线扩建项目位于秦皇岛经济技术开发区深河道158号现有厂房内，项目总投资500万元，环保投资5万元。项目年生产悬浮土壤改良剂10000t、液体土壤改良剂5000t、颗粒改良剂5000t，同意建设。 - 本项目生活污水经化粪池处理后进入市政管网后进入开发区龙海道污水处理厂处理，废水中污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准限值要求及龙海道污水处理厂进水水质要求。 - 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为入料、混合搅拌、超微粉碎、分散混合、烘干、出料、包装等环节产生。称重入料处产生的废气经“集气罩+布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）”排放；混合搅拌产生的废气经“密闭管道+布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）”排放；一部分气力输送废气（缓冲仓）经“密闭管道+布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）”排放；另一部分气力输送废气及超微粉碎废气经“密闭管道+布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）”排放，有组织颗粒物废气排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织标准要求（排放速率严格50%执行）。其余原料入料、分散混合、出料、包装等废气由移动式除尘器进行处理后无组织排放，无组织颗粒物排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求及足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）限值要求。 - 本项目噪声主要来自于生产设备的机械噪声，通过采取低噪声设备、隔声等降噪措施后，项目边界东、西、北噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，南侧噪声必须满足4类标准限值要求。 - 项目产生的废包装袋、除尘灰、未沾染化学试剂的试验样品、过滤废物属于一般工业固体废物，废机油、废机油桶、试验废液、废试剂瓶属于危险废物。废包装袋集中收集后外售；除尘灰回用于生产；过滤废物回用于企业其他生产线、未沾染化学试剂的试验样品用于厂区绿地。废机油、废机油桶、试验废液、废试剂瓶暂存于厂区危废间（20m2）内，定期交由有资质单位进行处置。 - 根据《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 - （公章） 经办人： 2025年5月8日